Haderslev Kommune

Teknik og Miljø

Christian X’s Vej 39

6100 Haderslev

Ansøgning om etablering af minivådområde hos

Torben Madsen

Hermed ansøges om de nødvendige tilladelser fra kommunen til etablering af et nyt minivådområde.

I ansøgningen kan I finde følgende afsnit:

Minivådområdets ejeroplysninger og placering

Råderet over minivådområdeprojektarealet

Naboer i skel eller tæt på

Projektbeskrivelse

Tidsplan

Økonomi/finansiering

Arkæologisk vurdering

Lufthavn

Oversigtskort: Placering (500 m)

Oversigtskort: Matrikel- og ejerkort

Oversigtskort: Drænopland og arealstørrelse

Detailkort: Dræn

Detailkort: Koter og afgravning

Detailkort: Placering af overskudsjord

Har du spørgsmål?

I det medsendte bilag findes generel information om lovgivning, formål, finansiering m.m. om minivådområder.

Hvis du har spørgsmål til ansøgningen eller minivådområdet, kan du kontakte udtagningskonsulenter Michael Byg på tlf.: 23708859 eller mail: mmb@spiras.dk eller Peter Aalykke Jensen på tlf.: 5136 8527 eller mail: paj@spiras.dk

Minivådområdets ejeroplysninger og placering

| Ejer Torben Juhl Madsen |  |
| --- | --- |
| CVR-nr. 25905091 |  |
| Adresse Gymosevej 10, 6100 Haderslev |  |
| Mail torben@gymoes.dk |  |
| Telefonnr. 61709004 |  |
| BFE nr. 9117980 og 8918807 |  |
| MVO-matrikel-nre. 175 og 45, Sillerup, Fjelstrup |  |

Råderet over minivådområdeprojektarealet

Ejer af minivådområdeprojektet ejer også arealet som minivådområdet etableres på.

Se også oversigtskort s. 4. Hop til kortet

| Arealets ejer Torben Juhl Madsen |  |
| --- | --- |
| Adresse Gymosevej 10, 6100 Haderslev |  |

Naboer i skel eller tæt på

Der er ingen naboer i den umiddelbare nærhed af minivådområdet.

Se også oversigtskort over naboer på s. 4.

Projektbeskrivelse

Arealet, hvor minivådområdet er planlagt placeret, har hidtil været i almindelig landbrugsdrift. Minivådområdet indpasses så godt som muligt ind i landskabet.

| Minivådområdet etableres uden pumpe | ☒ |
| --- | --- |
| Minivådområdet etableres med pumpe | ☐ |

Afstrømningen før og efter etableringen vil være uændret, og i tilfælde af ekstreme nedbørsmængder vil minivådområdet fungere som et forsinkelsesbassin.

Da både ind- og udløb skal være og bliver frit, vil der ikke være risiko for tilbagestuvning i systemet. I minivådområdet etableres ligeledes et nødoverløb, der forhindrer oversvømmelser i tilfælde af ekstreme nedbørshændelser.

Der ændres ikke i dræn eller -størrelser. Efter udløbet fra minivådområdet, løber vandet over en iltningstrappe bestående af stenudlæg eller en iltningsbrønd, og herefter videre som før etablering.

Se det medsendte bilag, hvis der er behov for mere uddybende oplysninger om minivådområdeprojekter.

Tidsplan

Der er søgt tilsagn til projektet fra SGAV i november 2025. Lodsejer har 3 år fra tilsagnstidspunktet (forventeligt 1. juli 2026) til at færdiggøre projektet. Ansøger forventer at etablere anlægget efter høst 2026.

Økonomi/finansiering

SGAV giver tilsagn om tilskud til 100 procent af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til etablering af minivådområdet samt arealkompensation til vedligehold i 10 år.

Se det medsendte bilag, hvis der er behov for mere uddybende oplysninger om finansiering.

Arkæologisk vurdering

Museet er forespurgt om behov for arkæologisk forundersøgelse. Svaret foreligger ikke endnu, men eftersendes når det er os i hænde.

Lufthavn

Minivådområdet placeres ca. 2,1 km fra Kabdrup, Haderslev flyveplads. Der er ikke rettet henvendelse til den pågældende flyveplads for dette projekt.

Oversigtskort: Placering

Oversigtskort. Se matrikel- og ejerkort på s. 5.

Minivådområdets planlagte design og areal fremgår af detailkortene på s. 6 og frem.

155 meter til nærmeste nabo

Oversigtskort: Matrikel- og ejerkort

Den blå og røde markering af minivådområdet er kun omtrentlig. Minivådområdets planlagte design og areal fremgår af detailkortene på s. 6 og frem.

Oversigtskort: Drænopland og arealstørrelse

Her fremgår MVO-projektets placering (blå) samt drænopland (grøn)

| Størrelse (ha.) |  |
| --- | --- |
| Vandspejl 0,91 |  |
| Samlet areal inkl. diger 1,30 |  |
| Drænopland 91 |  |

Detailkort: Dræn

Her fremgår minivådområdets forventede udformning og placering af ind- og udløb fra minivådområdet. Hoveddrænet under minivådområdet har en indvendig rørdimension på 30cm.

| Afvander til |  |
| --- | --- |
| Kystvandopland | Avnø Vig |
| Kvælstofeffekt ved kyst (kg N pr. år) | 683 |

DRÆNKORT

Drænsledninger på begge sider af minivådområdet føres via omfangsdræn til efter udløbet af minivådområdet, da de ikke er en del af drænsoplandet til minivådområdet.

Detailkort: Koter og afgravning

Afgravningsvolumen er beregnet ud fra forventet vandspejlskote. Vandspejlskoten er beregnet ud fra opmålte koter i drænrør før og efter minivådområdet, men skal endeligt fastsættes (måles) inden gravearbejdet påbegyndes.

| Indløbsdrænet tilstræbes etableret i kote | 14,16 |
| --- | --- |
| Vandspejlets forventede kote | 14,10 |
| Overskudsjord – volumen (m3) | 9801 |

Detailkort: Placering af overskudsjord

Overskudsjorden placeres på matr. nr. 175, 45, 243, 142b Sillerup, Fjelstrup og matr. Nr. 9 Vonsbæk Ejerlav, Vonsbæk.

Før udlægning afgraves muldjorden delvist (ca. 15 cm). Der kan være behov for at udlægge jorden i mere end 0,5 m. højde, hvorfor der ansøges om dette i landzonetilladelsen.

Der vil ikke blive synlige diger rundt om minivådområdet.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til ansøgningen eller minivådområdet, kan du kontakte: Michael Byg på tlf.: 23708859 eller mail: mmb@spiras.dk eller Peter Aalykke Jensen, tlf.: 5136 8527, mail: paj@spiras.dk